Notice d’utilisation du script Zern_demo

Lancer une session Matlab 5, et taper zern_demo (vérifier éventuellement que le répertoire demo_Zernicke  se trouve dans le path (chemin d’accès de Matlab)).

Menu principal :

- Objectif idéal :  ramène tous les coefficients de tous les coefficients les polynômes de Zernicke à zéro.

- Aberrations du 3° ordre : permet d’entrer les aberrations du 3° ordre (coefficients de Seidel, voir correspondance Zernicke - Seidel en annexe)

- Aberrations d’ordre supérieur : permet d’ajouter les coefficients des polynômes de Zernicke de 11 à 36.

- Défaut du front d’onde : visualisations du front d’onde

- Visu 3D

- Lignes de niveau

- coupes X ou Y

- franges

- PSF :  calcul de la tache image par transformée de Fourier de la pupille et le rapport de Strehl

- Visualisation en niveaux de gris (logarithmique,  -30 dB de dynamique)

- Visu 3D

- Coupe X ou Y

- Défocalisation : tache image autour du plan de meilleur mise au point (-/2,- /4, 0, /4, /2)

- FTM : calcul de la FTM par transformée de Fourier de l’intensité image, comparaison avec la FTM d’un objectif idéal.

- Visualisation 3D

- Coupe X ou Y

- Focale, pupille et longueur d’onde :  choix de l’ouverture image et de la longueur d’onde.

- Configuration : modification du nombre de points d’échantillonnage (256x256 par défaut) et du rapport plan de la FFT et diamètre de la pupille (4 par défaut). Dans le logiciel, la limite inférieure de cette valeur est 2.